Комплектность метизов, фурнитуры

| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжка М7*50 | 20 |  |
| 2 | Ключ для стяжки | 1 |  |
| 3 | Опора мебельная 100мм | 5 |  |
| 4 | Шуруп 4х16 | 60 |  |
| 5 | Гвоздь | 55 |  |
| 6 | Петля мебельная с доводчиком | 4 |  |
| 7 | Ручка мебельная | 3 |  |
| 8 | Полкодержатель | 8 |  |
| 9 | Направляющая шариковая 350мм | 1 |  |
| 10 | Стяжка эксцентриковая | 14 |  |
| 11 | Шкант | 12 |  |

Дата упаковки изделия    07.05.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)

Тумба  СН-135.01    «Креденца»

1500х375х500

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____________

Цена _________________________

Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В дно 56 прикрутите по наметкам опоры мебельные при помощи шурупа 4х16.  Произведите сборку, соединив детали 50,51,52,53,54,55 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки.

В торцы боковых стенок 50,51,52,53, 54 в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 49 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 49 с боковыми стенками 50,51,52,53, 54.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки.

Произведите сборку ящиков: соедините стенки боковые 59,60  со стенкой задней 58  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 93, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 93. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 59,60, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 59,60 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 93 установить дно ящика 63. В боковые стенки ящика 59,60 и заднюю стенку 58 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 63.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно).

Прикрутите петли при помощи шурупов 4*16 к дверям 61,62.  Установите двери 61,62. При необходимости отрегулируйте двери. При помощи отвертки и винтов  прикрутите к фасадам 61,62 ручки мебельные. В боковые стенки 50,51,52,53 в отверстия d5мм вставьте полкодержатель. После установки тумбы вложите полки съёмные 57.

При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 64, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:

- Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).

- Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом

Схема сборки

Тумба    СН-135.01 «Креденца»

| Поз. | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во, шт | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  |
| 49 | крышка | 1502 | 375 | 16 | 1 | 1п |
| 52 | Боковая стенка левая | 368 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 53 | Боковая стенка правая | 368 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 54 | вертикальная стенка | 140 | 700 | 16 | 1 | 1п |
| 55 | горизонтальная стенка | 700 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 50 | Боковая стенка левая | 368 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 51 | Боковая стенка правая | 368 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 56 | дно | 1502 | 375 | 16 | 1 | 1п |
| 57 | полка | 365 | 345 | 16 | 2 | 1п |
| 58 | задняя стенка ящика | 120 | 642 | 16 | 1 | 1п |
| 59 | Боковая стенка левая | 120 | 350 | 16 | 1 | 1п |
| 60 | Боковая стенка правая | 120 | 350 | 16 | 1 | 1п |
| 61 | дверь левая | 362 | 397 | 16 | 1 | 1п |
| 62 | дверь правая | 362 | 397 | 16 | 1 | 1п |
| 93 | Фасад ящика | 222 | 696 | 16 | 1 | 1п |
| 63 | Дно ящика | 671 | 355 | 3 | 1 | 1п |
| 64 | Задняя стенка | 397 | 1497 | 3 | 1 | 1п |
|  | Комплект фурнитуры |  |  |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |