Комплектность метизов, фурнитуры

| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжка М7*50 | 20 |  |
| 2 | Ключ для стяжки | 1 |  |
| 3 | Опора мебельная 100мм | 4 |  |
| 4 | Шуруп 4х16 | 60 |  |
| 5 | Гвоздь | 50 |  |
| 6 | Петля мебельная с доводчиком | 6 |  |
| 7 | Ручка мебельная | 2 |  |
| 8 | Полкодержатель | 16 |  |
| 9 | Заглушка для стяжки | 6 |  |
| 10 | Стяжка эксцентриковая | 6 |  |
| 11 | Шкант | 6 |  |

Дата упаковки изделия    07.05.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)

Тумба  СН-135.05    «Креденца»

600х375х1200

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____________

Цена _________________________

Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

Произведите сборку, соединив детали 20,21,22,24,25,28 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки.

В торцы боковых стенок 20,21 и в перегородку 22  в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 23 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 23 с боковыми стенками 20,21 и перегородкой 22.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки.

Прикрутите петли при помощи шурупов 4*16 к дверям 31,32.  Установите двери 31,32. При необходимости отрегулируйте двери. При помощи отвертки и винтов  прикрутите к фасадам 31,32 ручки мебельные. В боковые стенки 20,21 и перегородку 22 в отверстия d5мм вставьте полкодержатель. После установки тумбы вложите полки съёмные 27,29,30

При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 33,34, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:

- Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).

- Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом

Схема сборки

Тумба    СН-135.05 «Креденца»

| Поз. | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во, шт | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  |
| 20 | Боковая стенка левая | 1168 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 21 | Боковая стенка правая | 1168 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 22 | Перегородка | 1168 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 24 | дно | 602 | 375 | 16 | 1 | 1п |
| 29 | полка | 266 | 345 | 16 | 2 | 1п |
| 30 | полка | 280 | 345 | 16 | 1 | 1п |
| 28 | горизонтальная стенка | 269 | 345 | 16 | 1 | 1п |
| 23 | крыша | 602 | 375 | 16 | 1 | 1п |
| 27 | горизонтальная стенка | 280 | 328 | 16 | 1 | 1п |
| 25 | горизонтальная стенка | 283 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 26 | вертикальная стенка | 514 | 283 | 16 | 1 | 1п |
| 31 | Дверь | 648 | 297 | 16 | 1 | 1п |
| 32 | Дверь | 1162 | 297 | 16 | 1 | 1п |
| 33 | Задняя стенка | 1197 | 288 | 3 | 1 | 1п |
| 34 | Задняя стенка | 667 | 304 | 3 | 1 | 1п |
|  | Комплект фурнитуры |  |  |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |