Комплектность метизов, фурнитуры

| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжка М7*50 | 32 |  |
| 2 | Ключ для стяжки | 1 |  |
| 3 | Опора мебельная 100мм | 4 |  |
| 4 | Шуруп 4х16 | 75 |  |
| 5 | Гвоздь | 65 |  |
| 6 | Петля мебельная с доводчиком | 4 |  |
| 7 | Ручка мебельная | 1 |  |
| 8 | Направляющая шариковая 350мм | 2 |  |
| 9 | Полкодержатель | 8 |  |
| 10 | Заглушка для стяжки | 25 |  |
| 11 | Стяжка эксцентриковая | 8 |  |
| 12 | Шкант | 4 |  |
| 13 | Подвеска мебельная L-обр. №14 | 1 |  |

Дата упаковки изделия    07.05.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)

Тумба  СН-135.21    «Креденца»

500х375х1900

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____________

Цена _________________________

Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 2 пакета.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В дно 38 прикрутите по наметкам опоры мебельные при помощи шурупа 4х16.   Произведите сборку, соединив детали 35,36,37,38,39,41 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки.

Произведите сборку ящиков: соедините стенки боковые 42,43  со стенкой задней 44  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 45, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 45. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 42,43, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 42,43 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 45 установить дно ящика 47. В боковые стенки ящика 42,43 и заднюю стенку 44 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 47.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно).

Прикрутите петли при помощи шурупов 4*16 к двери 46.  Установите дверь 46. При необходимости отрегулируйте двери. При помощи отвертки и винтов  прикрутите ручку мебельную. В боковые стенки 35,36 в отверстия d5мм вставьте полкодержатель. После установки тумбы вложите полки съёмные 40.

При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 48, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса.

Для устойчивости шкафа рекомендуется крепить подвеску мебельную при помощи шурупов 4х16 (крепление к стене в комплект не входит).

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:

- Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).

- Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом

Схема сборки

Шкаф    СН-135.21 «Креденца»

| Поз. | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во, шт | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  |
| 35 | Боковая стенка левая | 1768 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 36 | Боковая стенка правая | 1768 | 355 | 16 | 1 | 1п |
| 37 | крыша | 502 | 375 | 16 | 1 | 1п |
| 38 | дно | 502 | 375 | 16 | 1 | 1п |
| 39 | горизонтальная стенка | 468 | 355 | 16 | 3 | 1п |
| 40 | полка | 466 | 345 | 16 | 2 | 1п |
| 41 | фальшпанель | 468 | 50 | 16 | 2 | 1п |
| 42 | Боковая стенка левая | 350 | 140 | 16 | 2 | 1п |
| 43 | Боковая стенка правая | 350 | 140 | 16 | 2 | 1п |
| 44 | Задняя стенка | 410 | 140 | 16 | 2 | 1п |
| 45 | Фасад ящика | 215 | 496 | 16 | 2 | 2п |
| 46 | Дверь | 1280 | 496 | 16 | 1 | 2п |
| 47 | Дно ящика | 355 | 439 | 3 | 2 | 2п |
| 48 | Задняя стенка | 1798 | 498 | 3 | 1 | 2п |
|  | Комплект фурнитуры |  |  |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |