Комплектность метизов, фурнитуры

| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжка М7*50 | 22 |  |
| 2 | Ключ для стяжки | 1 |  |
| 3 | Опора мебельная регулируемая | 6 |  |
| 4 | Шуруп 4х16 | 40 |  |
| 5 | Гвоздь | 63 |  |
| 6 | Ручка мебельная | 3 |  |
| 7 | Заглушка самоклеющая | 20 |  |
| 8 | Направляющая шариковая 400мм | 3 |  |
| 9 | Стяжка эксцентриковая | 18 |  |
| 10 | Шкант | 18 |  |

Дата упаковки изделия    15.07.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)

Стол  СН-131.01    «Лео»

1200х600х750

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____________

Цена _________________________

Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 002.03 09461 по 06.07.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В боковые стенки 2,3,4 вбейте опоры мебельные при помощи молотка.  В стенки боковые 3,4 по наколкам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупов 4х16 и отвертки. Произведите сборку, соединив детали 2,3,4,5,6,7 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки.

В торцы боковых стенок 2,3,4 в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 1 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 1 с боковыми стенками 2,3,4.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки.

Произведите сборку ящиков: соедините стенки боковые 8,9  со стенкой задней 10  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 11, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 11. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 8,9, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 8,9 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 11 установите дно ящика 13. В боковые стенки ящика 8,9 и заднюю стенку 10 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 13.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно, см. схему монтажа выдвижного ящика).

При помощи отвертки и винтов  прикрутите к фасадам 11 ручки мебельные.

При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 12, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

Схема сборки

Схема монтажа выдвижного ящика

Сборка ящика

Стол    СН-131.01 «Лео»

| Поз. | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во, шт | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  |
| 1 | Крышка | 1200 | 600 | 16 | 1 | 1п |
| 2 | Боковая стенка левая | 734 | 500 | 16 | 1 | 1п |
| 3 | Боковая стенка средняя | 734 | 500 | 16 | 1 | 1п |
| 4 | Боковая стенка правая | 734 | 500 | 16 | 1 | 1п |
| 5 | вертикальная стенка | 684 | 300 | 16 | 1 | 1п |
| 6 | Дно | 368 | 500 | 16 | 1 | 1п |
| 7 | Цоколь | 368 | 60 | 16 | 1 | 1п |
| 10 | задняя стенка ящика | 310 | 160 | 16 | 3 | 1п |
| 8 | Боковая стенка левая | 400 | 160 | 16 | 3 | 1п |
| 9 | Боковая стенка правая | 400 | 160 | 16 | 3 | 1п |
| 11 | Фасад ящика | 398 | 221 | 16 | 3 | 1п |
| 13 | Дно ящика | 405 | 339 | 3 | 3 | 1п |
| 12 | Задняя стенка | 672 | 398 | 3 | 1 | 1п |
|  | Комплект фурнитуры |  |  |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |