Комплектность метизов, фурнитуры

| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжка М7*50 | 31 |  |
| 2 | Ключ для стяжки | 1 |  |
| 3 | Опора мебельная регулируемая | 4 |  |
| 4 | Шуруп 4х16 | 22 |  |
| 5 | Гвоздь | 35 |  |
| 6 | Петля внутренняя с доводчиком | 2 |  |
| 7 | Заглушка самоклеющая | 30 |  |
| 8 | Направляющая шариковая 400мм | 1 |  |
| 9 | Стяжка эксцентриковая | 10 |  |
| 10 | Шкант | 6 |  |

Дата упаковки изделия    16.07.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)

Стол  СН-131.02    «Юниор»

900х600х1580

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____________

Цена _________________________

Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 002.03 09461 по 06.07.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В боковые стенки 15,16 вбейте опоры мебельные при помощи молотка.  В стенки боковые 16,21 по наколкам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупов 4х16 и отвертки. Произведите сборку, соединив детали 15,16,17,18,19,20,21 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки. Отдельно произведите сборку крышки 14 и деталей 25,26,27,28,29 при помощи стяжки и ключа для стяжки.

В торцы боковых стенок 15,16 в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 14 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 14 с боковыми стенками 15,16.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки.

Произведите сборку ящика: соедините стенки боковые 22,23  со стенкой задней 24  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 31, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 31. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 22,23, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 22,23 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 31 установите дно ящика 32. В боковые стенки ящика 22,23 и заднюю стенку 24 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 32.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно, см. схему монтажа выдвижного ящика).

При помощи отвертки и шурупов 4х16 установите петли мебельные на дверь 30. Отрегулируйте.

При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 33, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

Схема сборки

Схема монтажа выдвижного ящика

Сборка ящика

Стол    СН-131.02 «Юниор»

| Поз. | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм |  |  | Кол-во, шт | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  |
| 14 | Крышка | 900 | 600 | 16 | 1 | 1п |
| 15 | Боковая стенка левая | 734 | 500 | 16 | 1 | 1п |
| 16 | Боковая стенка правая | 734 | 500 | 16 | 1 | 1п |
| 17 | вертикальная стенка | 808 | 300 | 16 | 1 | 1п |
| 18 | Горизонтальная стенка | 268 | 50 | 16 | 1 | 1п |
| 19 | Горизонтальная стенка | 268 | 50 | 16 | 1 | 1п |
| 20 | вертикальная стенка | 268 | 120 | 16 | 1 | 1п |
| 21 | вертикальная стенка | 500 | 120 | 16 | 1 | 1п |
| 24 | задняя стенка ящика | 210 | 80 | 16 | 1 | 1п |
| 23 | Боковая стенка левая | 400 | 80 | 16 | 1 | 1п |
| 22 | Боковая стенка правая | 400 | 80 | 16 | 1 | 1п |
| 25 | Боковая стенка левая | 814 | 200 | 16 | 1 | 1п |
| 26 | Боковая стенка правая | 814 | 200 | 16 | 1 | 1п |
| 27 | Горизонтальная стенка | 868 | 200 | 16 | 1 | 1п |
| 28 | Горизонтальная стенка | 902 | 205 | 16 | 1 | 1п |
| 29 | вертикальная стенка | 318 | 184 | 16 | 1 | 1п |
| 30 | Дверь | 312 | 360 | 16 | 1 | 1п |
| 31 | Фасад ящика | 137 | 298 | 16 | 1 | 1п |
| 32 | Дно ящика | 405 | 239 | 3 | 1 | 1п |
| 33 | Задняя стенка | 898 | 348 | 3 | 1 | 1п |
|  | Комплект фурнитуры |  |  |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |